E. Zásady organizace výstavby

- Technická zpráva

- Stavba : Polní cesta C 5 v k.ú. Slezské Pavlovice

SO 101 Komunikace

Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění,

Staveniště je tvořeno koridorem účelové  komunikace a je vymezeno okolními zemědělskými pozemky. Odvodnění staveniště bude pomocí příčného sklonu na okolní terén, odvodnění pláně pak pomocí drenáže.

-  stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel,

Rozsah staveniště je  vymezen hranicí  pozemku   komunikace .

-zásady návrhu zařízení staveniště,

- Vzhledem k malému rozsahu stavby nebude nutno zřizovat  rozsáhlé staveništní zařízení, postačí mobilní buňky pro  přechodný úkryt pracovníků před nepřízní počasí, ve spojení s mobilním WC. Pracovníci budou na stavbu vesměs dováženi  a nebudou zde ubytováni . Předpokládá se provádění místní firmou nebo ubytování pracovníků v ubytovacích zařízeních. Pro úschovu nářadí poslouží mobilní sklady .

-návrh postupu a provádění výstavby,

Bude provedeno odhumusování plochy pod komunikací . Následně je nutno provést podrobné směrové a výškové vytýčení trasy se zajištěním osových bodů mimo trasu.

Pak bude možno zahájit výkopové a násypové práce. Po stabilizaci pláně , resp. podloží   , zhutnění násypů a pláně a vybudování drenáže, bude možno zahájit navážení podsypových a podkladních vrstev za jejich průběžného hutnění. Následně je možno provádět vrstvy krytu.

-objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání),

Nejsou .

možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace),

- Staveniště nevyžaduje napojení na  zdroje vody a energií, vzhledem k malému rozsahu stavby.

-možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže není samostatný projekt nakládání s odpady),

Odpady ( nevhodné zeminy z výkopů ) budou využity investorem k terénním úpravám, případně bude odvezena skládku určenou investorem ve spolupráci s obcí Slezské Pavlovice.

-přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy),

Na staveniště je možný vjezd z místní komunikace, která se napojuje na silnici III/45730

- požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Vzhledem k  charakteru prostoru staveniště není nutno řešit .

- zvláštní podmínky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření,

nejsou

návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, uzavírky, objížďky, výluky),

- stavba bude probíhat za omezeného provozu ( zejména případného havarijního – požární vozidla ), hlavní  přístupovou trasou  je silnice III/45730, jiná opatření, vzhledem k tomu, že se jedná o účelovou komunikaci nepřicházejí v úvahu.

V Krnově    12/2008                                                 Vypracoval : Ing. Petr Barandovski