Dohoda

o provedení komplexních pozemkových úprav

v k.ú.

mezi

Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Rychnov nad Kněžnou

a

MZe - Pozemkovým úřadem Rychnov nad Kněžnou

I.

Stanovení podmínek dle § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách

  - Obecné podmínky

    - Závazné předpisy

      - Zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb, zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 59/2005 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb.

      - Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb.

      - Zákon č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 62/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb., zákona č. 175/2003 Sb. a zákona č. 499/2004 Sb.

      - Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb.

      - Zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění

      - Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb., vyhlášky č. 365/2001 Sb. a vyhlášky č. 92/2005 Sb.

      - Vyhláška č. 26/2007 ze dne 5. února 2007, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „katastrální vyhláška“).

      - Vyhláška č. 162/2001 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění vyhlášky č.460/2003 Sb., vyhlášky č. 345/2004 Sb., vyhlášky č. 44/2005 Sb., vyhlášky č. 457/2006 Sb. a vyhlášky č. 50/2008 Sb.

      - Vyhláška č. 545/2002 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav v platném znění

      - Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí ze dne 1. 9. 2001 (dále jen „návod pro vedení a správu“).

      - Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod č. j. ČÚZK 6530/2007-22 z 20.12.2007 (dále jen „návod pro obnovu“).

      - Pokynu ČÚZK 2920/2008-22 ze dne 8. 7. 2008 – Metodický a organizační pokyn k aktualizaci místního a pomístního názvosloví při obnově katastrálního operátu.

      - Metodický návod k provádění pozemkových úprav  (Ministerstvo zemědělství – Ústřední pozemkový úřad, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Č.j.: 10747/2010-13300)

      - Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách

    - Formáty předávaných digitálních dat

      - Seznam parcel vstupujících do pozemkové úpravy ve formátu *.csv.

      - Seznam souřadnic schváleného obvodu pozemkové úpravy ve formátu *.txt.

      - Výsledný elaborát obnoveného operátu SPI a SGI ve formátu *.vfk a BPEJ samostatně ve formátu *.dgn.

    - Zjišťování průběhu hranic (ZPH)

      - Předseda komise a její členové budou jmenováni ředitelem PÚ po dohodě s ředitelem KP, který určí i člena komise za KP.

      - Náčrty pro zjišťování průběhu hranic (ZPH) a soupisy nemovitostí zhotovitel vyhotoví v souladu s „návodem pro obnovu“.

      - Při šetření správních hranic PÚ pozve zástupce obcí.

      - Výsledky šetření správních hranic budou protokolárně potvrzeny zástupci obou obcí a KP, případné změny správních hranic zpracovat v souladu s „návodem pro správu“.

Stanovené obvody pozemkové úpravy zhotovitel předá KP. Obvody pozemkové úpravy musí být uzavřeny. Místa změn průběhu hranic (přesahující hodnoty ustanovení §85 odst. 5 vyhlášky č. 26/2007 Sb.) popř. rozdělení parcel obvodem bude ve zjišťovacích náčrtech označeno červenou barvou s odkazem na geometrický plán, který toto místo řeší. V měřických náčrtech tato místa budou již zakreslena barvou černou.

      - Zjišťovací a měřické náčrty obvodů pozemkové úpravy budou zhotovitelem předávány na papíru ve formátu A3 s hmotností nejméně 150g/m2 v pevných deskách s chlopněmi.

      - Při změně geometrického a polohového určení (GPU) hranic parcel (přesahující hodnoty ustanovení §85 odst. 5 vyhlášky č. 26/2007 Sb.), které nevstupují do pozemkové úpravy a přiléhají k jejímu obvodu (např. na hranici k.ú. ze sousedního k.ú. nebo z intravilánu),  zhotovitel  vyhotoví GP (na opravu GPU nemovitosti).

      - Budou odstraněny veškeré spůlné hranice na hranicích k.ú. (vodní toky a cesty), pokud tomu nebude bránit stanovisko obcí popřípadě jiných orgánů.

      - V případě potřeby bude možné dodatečně měnit obvod upravovaného území v průběhu ZPH. Cílem je, aby sporné, nebo mapě neodpovídající hranice nebyly na obvodu upravovaného území.

    - Zeměměřické činnosti v terénu

      - V obvodu pozemkové úpravy budou zaměřeny všechny prvky polohopisu podle §16 „katastrální vyhlášky“.

      - Číslem ZPMZ budou rozlišeny body na hranicích šetřených a měřených v terénu a body na hranicích projektovaných.

      - Stabilizace všech lomových bodů obvodů pozemkové úpravy bude provedena trvalým způsobem podle §§ 88-89 „katastrální vyhlášky“, kromě míst, kde je to neúčelné (např. v honech)

      - Součástí technické zprávy celkové předávané dokumentace je geodetická část.

    - Doplnění PPBP

      - Zpracovaný návrh na obnovení, resp. doplnění PPBP předloží zhotovitel k připomínkám na KP.

      - Na vnitřním obvodu bude v dostatečné hustotě vybudováno bodové pole i v podobě technických rohů na objektech.

      - PPBP včetně dokumentace bude zpracováno v souladu s „návodem pro obnovu“.

      - Dokumentace k doplnění PPBP bude zhotovitelem předložena ke kontrole a převzetí na KP.

    - Vyhotovení obnoveného SGI

      - Zhotovitelem zpracovaná DKM podle platných předpisů bude předána s technickou dokumentací ke kontrole KP 30 dní před vydáním rozhodnutí. Při výskytu chyb při importu do ISKN zhotovitel urychleně zajistit nápravu.

      - Katastrální pracoviště (pracovník pověřený spoluprácí s PÚ) bude bezodkladně informováno o vydání rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy a naopak KP zajistí informovanost pozemkového úřadu o podaných návrzích na vklad do KN a žádostech o zápis do KN.

      - Zhotovitel současně s odevzdáním DKM zajistí aktuální seznamy vstupujících parcel do pozemkové úpravy a tabulku úhrnných hodnot výměr parcel KN, KN s LV = O, ZE a jejich porovnání mezi sebou a parcel vystupujících z pozemkové úpravy.

      - Výkres izolinií BPEJ ve formátu *.dgn bude zhotovitelem zpracován v rámci ucelených k.ú. dotčených pozemkovou úpravou, pro každé k.ú. samostatně s mírným přesahem hranice příslušného k.ú., nebude provedena úprava izolinií na hranice parcel vzhledem k bonitovanému druhu pozemku (tzn. bez vyřezání částí dle parcel s nebonitovaným druhem pozemku, toto neplatí pro lesy a další již dříve nebonitované pozemky vedené v celostátní databázi)

      - Zhotovitel v součinnosti s PÚ zajistí návaznost liniových parcel (vodních toků a cest) na hranicích se sousedními k.ú. vedenými v digitální formě (DKM )

    - Řešení obvodu pozemkové úpravy

Obvod pozemkové úpravy určí pozemkový úřad tak, aby se maximálně omezil vznik území, která nebudou pokryta obnovou katastrálního operátu v rámci pozemkové úpravy.

    - Rozhodnutí o určení hranic

Pokud bude předcházet rozhodnutí o určení hranic přídělových parcel, které nebude KP předáno k zápisu, bude v rozhodnutí o výměně vlastnických práv uveden důvod změny výměry.

    - Kódy ochrany nemovitosti

Kód ochrany nemovitosti 2 zatím zůstává a musí být součástí obnoveného operátu (*.vfk).

    - Číslovaní parcel

Mimo stavebních parcel katastru nemovitostí budou všechny řešené parcely v pozemkové úpravě přečíslovány v souvislé řadě počínající parcelním číslem stanoveným v katastrálním pracovištěm v „přípise“.

Součinnost při řešení pozemků zahrnutých v pozemkové úpravě, ale neřešených dle §2 zákona č. 139/2002 Sb.

  - V územích zahrnutých do pozemkové úpravy, která však nemůže pozemkový úřad vyřešit bez souhlasu vlastníků dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, doručí pozemkový úřad soupisy nároků všem vlastníkům, jejichž pozemky jsou zahrnuty do pozemkové úpravy. U pozemků neřešených dle §2 zákona č. 139/2002 Sb. uvede jak výměru určenou zaměřením (popř. vytyčením), tak i výměru vedenou v katastru nemovitostí. Námitky podané k pozemkům neřešeným v pozemkových úpravách předá pozemkový úřad spolu s geodetickou dokumentací zaměření (vytyčení) katastrálnímu úřadu k rozhodnutí.

  - Tomuto řešení bude v součinnosti obou úřadů předcházet prověření důvodu nesouhlasu vlastníků. Pokud by byla důvodem nesouhlasu chyba v operátu katastru nemovitostí, zahájí katastrální úřad řízení o opravě chyby v katastrálním operátu. Snahou obou úřadů bude nalezení řešení a získání souhlasu vlastníků s řešením jejich pozemků dle §2 zákona č. 139/2002 Sb.

  - Obvod pozemkové úpravy bude upraven tak, aby byl veden po nesporných hranicích. Případně bude vyhotoven geometrický plán na stanovení takové hranice.

Další ujednání

  - Poskytování údajů z KN

Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou bude na základě písemné žádosti dle potřeby PÚ poskytovat pozemkovému úřadu aktuální údaje vedené v katastru nemovitostí vztahující se k území řešenému v pozemkové úpravě. Pozemkový úřad může pověřit vyzvednutím aktuálních údajů KN přímo zpracovatelskou firmu. Dílčí objednávky bude možno podat i prostřednictvím e-mailu.

  - Oprava chyb a nesrovnalostí

Zjistí-li pozemkový úřad nebo zpracovatel pozemkové úpravy nesrovnalosti v katastru nemovitostí, písemně na to upozorní katastrální pracoviště. Toto záležitost prověří, popř. opraví chybu.

  - Pracovníci pověření jednáním

    - Na straně Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou bude v intencích této dohody jednat pan René Ludvík, v záležitostech PPBP a místního a pomístního názvosloví Ing. Jitka Dubská (vedoucí oddělení dokumentace)

    - Na straně MZe – Pozemkového úřadu v Rychnově nad Kněžnou Ing. Karel Káda

V Rychnově nad Kněžnou dne

Za Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj

Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou

………………………………………………….

Ing. Jiří Jasanský

ředitel katastrálního pracoviště

V Rychnově nad Kněžnou dne

Za MZe – Pozemkový úřad

Rychnov nad Kněžnou

………………………………………………….

Mgr. Alena Rufferová

ředitelka pozemkového úřadu

Poznámka:

Další - nové podmínky katastrálního pracoviště jež budou zakomponovány do nové dohody:

- Všechny provedené stabilizace na obecních hranicích (vyjma trojmezí) budou provedeny dle §89, odst. 1, písm. a) vyhlášky 26/2007 Sb. v platném znění (velké mezníky)

- U všech staveb v obvodu pozemkové úpravy (ať řešených dle § 2 nebo neřešených dle §2 zákona 139/2002)  bude provedeno komisí pro zjišťování hranic vyšetření obvodu staveb a vyhotovení příslušné dokumentace.