/   investor: Národní zemědělské muzeum Praha - Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

/   akce: Projekt expozice Myslivost   /   místo: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 – 2.np_zadní křídlo

/   generální projektant: M Plus spol. s r.o. - U Průhonu 1589/13a, 170 00 Praha 7, tel.: 233 376 973, headquarters@mplusdesign.cz

/   architekt: MgA. Jakub Turek   /   autor libreta: JUDr. Kateřina Soukupová

/   obsah: Dokumentace pro provedení stavby –  INTERIÉR EXPOZICE - technická zpráva   datum: 12/2015

Prostorové řešení

Projekt pro provádění stavby – INTERIÉR EXPOZICE zpracovává prostor nacházející se ve 2.np v zadním křídle budovy Národního zemědělského muzea na pražské Letné. Prostor o celkové výměře 193m2 přímo navazuje na prostor (budoucí) expozice Lesnictví v pravém křídle budovy. Na opačném konci je prostor Myslivosti přístupný z malého, vedlejšího schodiště. Expoziční prostor lze tedy vnímat jako průchozí. Logičtější vstupní stranou se ale jeví strana, která navazuje na expozici Lesnictví, neboť tyto dvě části spolu obsahově úzce souvisí. Prostor Myslivosti je členěn na dvě hlavní části. Na část Tajemného lesa, který je umístěn do snížené části prostoru, pod hmotou mezipatra (s.v. 2,45m), a na část velkého sálu s plnou výškou prostoru (s.v. 4,26m).

Tajemný les je tvořen úvodním panelem u průchodu do Lesnictví (pol. 01a), dále pak bludištěm kulis, stylizovaných stromů (pol. 01b – 01m), které návštěvníka vedou až do zadní části s velkoplošnou grafikou vytvářející dioráma jeskyně lovců. Velký sál je v kontrastu k bludišti ponechán jako otevřený a přehledný. Je tvořen velkou expoziční grafickou stěnou (pol. 02), velkou vitrínou pro umístění sbírkových předmětů (pol. 03) a velkou zaoblenou stěnou pro panoramatickou interaktivní projekci (pol. 05), která je návštěvníkem ovládána z předsazeného pultu (pol. 04).

Svislé a vodorovné konstrukce

Předmětem řešení této části nejsou stavební úpravy a návrh materiálového pojetí konstrukcí pevně spjatých se stavbou. Stavební úpravy, demolice, nové příčky, přizdívky, povrchy stěn, podlah a stropů a jejich barevnosti jsou popsány ve stavební části projektu. Předmětem části je zpracování vnitřního vybavení expozice a začlenění prvků AV techniky a dále pak finální barevné  a materiálové řešení prostor přístupných návštěvníkům. K prolnutí části stavební a expoziční dochází v místě předsazených stěn, které zároveň tvoří expoziční panely (pol. 02 a 05). Tyto předstěny tvoří zároveň funkční bariéru zabraňující přehřívání a přesvětlení prostor vlivem slunečního záření. Prostor expozice tak zůstává uzavřen mezi těmito stěnami a jeho výstavní plocha je tak menší než plocha celého prostoru (153m2). Pro větrání vnitřního prostoru je navržen systém nucené cirkulace vzduchu z prostoru oken (viz. projekt VZT).

Osvětlení

Osvětlení expoziční části je tvořeno kombinací stropních lišt s LED reflektory a zápustnými scénickými RGB LED reflektory. Detailní popis, projekt hlavního a scénického osvětlení, je řešen   v projektu AV techniky. Součástí této části jsou pouze vestavěná LED světla osazená uvnitř expozičních prvků. Osvětlení bude voleno s ohledem na muzejní charakter expozice a s tím spojené zvýšené nároky na ochranu sbírkových předmětů.

Vybavení a prvky expozice

S ohledem na malý rozsah expozice není projekt interiérového vybavení členěn na části dle požadavků na materiály a požadavky na profese, ale je členěn čistě dispozičně, dle rozvržení v prostoru.

Podrobný provozní, programový a obsahový popis expozice je uveden ve scénáři, který tvoří samostatnou přílohu této dokumentace.

Mimo zajištění bezpečnosti návštěvníků je třeba zohlednit rovněž požadavky na ochranu sbírkových předmětů dle zákona 122/2000 Sb. v aktuálním znění, prováděcích vyhlášek a profesních standardů.

Použité materiály musí splňovat požadavky kladené na provoz muzejní expozice. Hlavním požadavkem je zdravotní nezávadnost a ochrana sbírkových předmětů, které mají např. vyšší sensitivu na VOC, prach nebo nevhodné záření.

Použité materiály nesmí emitovat VOC (nízkomolekulární organické sloučeniny). Především kyselinu octovou, kyselinu mravenčí, formaldehyd, acetylaldehyd apod. Nevhodné jsou materiály jako je kompozitní dřevo, OSB, MDF desky apod. Nevhodné jsou i některé druhy plastů (PVC, PVAC apod.)

Kompozitní dřevo (OSB, MDF apod.) jako rizikové materiály je možné použít jen v případě, že vnější povrch bude neprodyšně pokryt kovem (např. hliníkem).

Lze použít i jiné bezpečné materiály jako je modifikovaná deska SDK, která trvale odstraňuje a pohlcuje škodlivé látky z ovzduší a zabraňuje jejich zpětnému vylučování. SDK neztrácí účinnost ani po aplikaci maleb.

Materiál musí mít odpovídající certifikáty, být zdravotně nezávadný a splňovat předepsané normy (Zákon 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

Tajemný les

pol.01a - vstupní panel

Slouží jako grafická plocha pro úvodní slovo expozice. Zároveň vytváří prvek, zakrývající dveře nákladního výtahu a šachty hydrantu. Tvořena bude předsazenými panely z biodesky lepené bezemisním PVAC lepidlem. Vrchní lak bude proveden transparentním matným hladkým polyuretanovým lakem.

Součástí panelu budou otevírací části – dveře, dvířka, umožňující přístup k nákladnímu výtahu a šachtě. Dveře budou provedeny jako skryté, vsazené v panelu bez zárubní.

Panel bude lokálně polepen grafikou – kombinace tisků na samolepící fólii s UV matnou laminací a řezané grafiky z barevné samolepící fólie.

pol.01b - 01m – kulisy

Kulisy slouží pro vytvoření bludiště – Tajemného lesa. Jednotlivé panely jsou volnou stylizací tvaru stromů a korun. V zadní části pak dotváří scenérii Jeskyně lovců.

Panely budou vyřezány z  biodesky lepené bezemisním PVAC lepidlem. Vrchní lak bude proveden transparentním matným hladkým polyuretanovým lakem.

Panely budou na podlaze, stropě a stěnách kotveny přes kovové úhelníky.

pol.01 – zvířata

Prostor bude doplněn 2D kulisami zvířat (divočák, srnka, zajíc, veverka atd.) doplněnými o hmatové plochy s reálnou srstí odpovídající konkrétním zvířatům.

Kulisy budou tvořeny alucobondovými deskami, odsazenými od stěn. Odsazení bude tvořeno masivním dřevěným profilem.

Kulisy budou na čelní straně polepeny grafikou tištěnou na samolepící fólii s UV matnou laminací.

pol.01 - jeskyně lovců

Prostor jeskyně lovců v zadní části Tajemného lesa bude pojednán jako jeskyně lovců.

Diorámu budou tvořit nejen přilehlé kulisy, ale také velkoplošný polep grafickým motivem jeskyně.

Tisk na samolepící fólii s UV matnou laminací, lepený na SDK stěnu.

Polep bude doplněn projekcí (viz AV).

Velká expoziční grafická stěna

pol.02

Stěna je umístěna při západní fasádě a tvoří nejen expoziční prvek, ale zároveň příčku vymezující provozní prostor před okny. Stěna bude sloužit pro instalaci obsahu v grafické podobě, doplněného o interaktivní prvky.

Nosnou kostru konstrukce tvoří sádrokartonářské profily CW75. V horní části jsou profily opláštěny jednoduchým SDK opláštěním s malbou v odstínu odpovídajícím celému prostoru – RAL 8019.

V horní SDK části budou osazeny mřížky VZT.

Dolní expoziční část je tvořena biodeskami lepenými bezemisním PVAC lepidlem. Vrchní lak bude proveden transparentním matným hladkým polyuretanovým lakem.

Stěna je doplněna nikami, zásuvkami a kukátky provedenými z biodesky, masivu a alucobondu.

Součástí stěny budou dveře umožňující přístup k oknům. Dveře budou provedeny jako skryté, vsazené v panelu bez zárubní.

Součástí stěny budou také dva dotykové displeje (viz AV).

Stěna bude lokálně polepena grafikou – kombinace tisků na samolepící fólii s UV matnou laminací a řezané grafiky z barevné samolepící fólie.

Velká vitrína

pol.03a - vitrína

Pasivně klimatizovaná vitrína určená k vystavení sbírkových předmětů tvoří jednu z dominant prostoru.

Bude přístupná ze všech stran.

U vitríny je požadována klimastabilnost, inertní vnitřní prostředí (bez škodlivin) a také bezpečné osvětlení (kvalitní LED). Osvětlení budou tvořit výklopná bodová zápustná světla ve stropě, doplněná lištovým systémem ve vertikální rovině, pro scénické nasvícení všech exponátů. Podrobný soupis viz scénář.

Vitrína bude sestavena z horního a spodního rámu z alu profilů s bočními bezrámovými skleněnými panely.

Jedna strana bude otevíratelná na skrytých pantech, uzamykatelná.

Vnitřní police budou zavěšeny na lankách a budou umožňovat variabilní rozmístění v rámci celé vitríny.

Všechny konstrukce ze skla budou mít bezpečnostní úpravu z hlediska užívání prostoru (kalení, lepení aj). Všechny hrany těchto materiálů budou broušené a leštěné. Spojování bude provedeno s minimální viditelností transparentními lepidly.

Vitrína bude dále doplněna drobnými plexisklovými stojánky, podpěrkami, jejichž tvar bude odvozen od konkrétních vystavených předmětů.

pol.03b – 03c – baldachýn a sokl

Pro zachování architektonické kontinuity prostoru bude vitrína doplněna dekorativními prvky v podobě baldachýnu a spodního okopu.

Baldachýn bude tvořen dvěma ze stropu zavěšenými deskami, jejichž tvar vychází s tvaru koruny stromu.

Desky budou sestaveny z biodesek lepených bezemisním PVAC lepidlem. Vrchní lak bude proveden transparentním matným hladkým polyuretanovým lakem. Ztužující konstrukce z masivního smrku. Zavěšeno na ocelových lanech z betonového stropu a průvlaků. Kotveno na chemické kotvy.

Sokl chránící vitrínu ve spodní části bude opět stylizací přírodního motivu – trávy. Jednotlivé segmenty z biodesky budou kotveny k podlaze prostřednictvím ocelových trnů, zapuštěných do podlahových desek.

Segmenty na otevírací straně vitríny budou nasazeny snímatelným způsobem.

Velká interaktivní panoramatická projekce

pol.04 - pult

Velký zaoblený pult slouží pro vymezení prostoru přístupného návštěvníkům před velkou projekcí. Zároveň je místem pro osazení ovládacích a dalších technických prvků projekce. V pultu budou osazeny čtyři dotykové obrazovky a kamery snímající plochu projekce.

Pult bude sestaven ze segmentů. Konstrukce z biodesek lepených bezemisním PVAC lepidlem. Na pohledových stranách moření do hnědého odstínu RAL 8019. Vrchní lak bude proveden transparentním matným hladkým polyuretanovým lakem.

Spodní okopový pásek nerezový.

pol.05 – stěna projekce

Stěna projekce opět, obdobně jako stěna 02, tvoří nejen expoziční prvek, ale vytváří zároveň stěnu zakrývající okna před východní fasádou. Stěna slouží jako projekční plocha pro velkou interaktivní projekci.

Nosnou kostru konstrukce tvoří profily CW50 opláštěné jednoduchým SDK opláštěním.

Stěna je pro zvýraznění panoramatického efektu prohnutá.

Vrchní malba bude provedena v kombinaci hnědá RAL 8019 s vynechaným bílým pásem pro projekci.

pol.06 – rolety

Rolety slouží pro stínění prostoru za předsazenými stěnami, aby nedocházelo k jejich přehřívání.

Zároveň omezují pohled zvenku budovy do provozních meziprostor.

Rolety budou lehce světlo propustné s mechanickým ovládáním, které bude upraveno tak, aby bylo přístupné z úrovně podlahy.

Zásady pro realizaci interiéru

Všechny prvky interiéru spojené se stavebními konstrukcemi je třeba před výrobou doměřit na místě.

Nutná je koordinace rozměrů a požadavků s dodávkou AV techniky, jejíž požadavky vyplynou z konkrétních dodaných typů techniky a výrobků.

Přesné rozměry a rozvržení některých prvků vzejde z konečného obsahového a grafického řešení.

Konečné rozměry vnitřních vitrín a zásuvek mohou být mírně upraveny dle rozměru exponátů.

Podrobná koordinace v rámci profesí bude řešena během realizace.

Všechny materiály a barevnosti budou před výrobou odsouhlaseny na základě vzorků autorem expozice nebo investorem.