Název zakázky : Zaměření kanalizace Rožnov, Neznášov

Číslo zakázky :  14-346

Investor    :    BAK stavební společnost a.s. Trutnov

Způsob zaměření  : bylo zaměřeno 4488,84m gravitační kanalizace -STOKA A      DN 400  –  115,29m

STOKA A      DN 300  -   802,75m

STOKA A1    DN 300  -   553,88m

STOKA A1-1 DN 250  -    94,14m

STOKA A2    DN 300  -   324,98m

STOKA A3    DN 300  -   170,00m

STOKA A4    DN 250  -     84,29m

STOKA B      DN 300  -  1322,98m

STOKA B1    DN 300  -    202,30m

STOKA B2    DN 300  -    290,03m

STOKA B3    DN 300  -     97,32m

STOKA B4    DN 300  -   221,27m

STOKA B4-1 DN 250  -    77,43m

STOKA B5    DN 250  -    132,18m

PROPOJE ČOV           -       29m

VÝTLAK   PE90         -    2x10m

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 110,19m

PŘÍPOJKA NN                   117m

PŘELOŽKY DEŠT.KAN    413m

Připojení v JTSK : Nově vytvořené podrobné polohové bodové pole bylo připojeno na body

základního a podrobného bodového pole.

Třída přesnosti PBPP a podrobných bodů : Nově vytvořené podrobné polohové bodové pole

a podrobné body splňují třetí třídu přesnosti

dle kriterií ČSN 013411.

Připojení v Bpv : Výškově byly nové PBPP připojeny na body základního bodového pole.

Podrobné měření : Souřadnice x,y,z byly u podrobných bodů určeny metodou elektronické

tachymetrie.

Použité přístroje : Totální stanice SOKKIA SET 5E v.č. 008777, pásmo, ZEISS Ni 025.

Grafické práce : Data zpracovány v prostředí MicroStation Power Draft verze 5.5.

Předávací protokol : Obsah paré

1 - kresby v měřítku 1:500                                      počet  kusů      7

2 - technická zpráva                            		                      1

3 - seznam souřadnic kanalizace a kabelů NN                                 1

4 – klad mapových listů                                                                  1

5 – CD s daty                                                                                 2

Celkem bylo předáno pět paré.

V Pardubicích dne 21.9. 2015                                                Vypracoval  A.Mervart

GEOMA HJ Pardubice