Název zakázky : Zaměření  vodovodu  Rožnov-Neznášov

Číslo zakázky :  08-392

Investor    :    STAVOKA Kosice

Způsob zaměření  : bylo zaměřeno  -  ŘAD A5   -   142m  PE 63

Připojení v JTSK : Nově vytvořené podrobné polohové bodové pole bylo připojeno na body

základního a podrobného bodového pole.

Třída přesnosti PBPP a podrobných bodů : Nově vytvořené podrobné polohové bodové pole

a podrobné body splňují třetí třídu přesnosti

dle kriterií ČSN 013411.

Připojení v Bpv : Výškově byly nové PBPP připojeny na body základního bodového pole.

Podrobné měření : Souřadnice x,y,z byly u podrobných bodů určeny metodou elektronické

tachymetrie.

Použité přístroje : Totální stanice SOKKIA SET 5E v.č. 008777, pásmo, ZEISS Ni 025.

Grafické práce : Data zpracovány v prostředí MicroStation Power Draft verze 5.5.

Předávací protokol : Obsah paré

1 - kresby v měřítku 1:500                                      počet  kusů      1

2- technická zpráva                            		                      1

3- seznam souřadnic x,y,z  vodovodu                                             1

Celkem byly předány tři paré.

V Pardubicích dne 17.5. 2010                                                Vypracoval  A.Mervart

GEOMA HJ Pardubice