# D.1. Technická zpráva

Charakteristika území:

Projekt na předmětné cesty byl vypracován dle objednávky investora, tj. Pozemkového úřadu Strakonice. Jedná se o obnovu a výstavbu sítě polních cest v rámci zpracovaného a schváleného návrhu KPÚ Hornosín, který řeší dopravní zpřístupnění jednotlivých pozemků. V tomto návrhu byly řešeny základní parametry dopravní sítě a následně rozpracovány v tomto projektu pro jednotlivé polní cesty.

Hlavní dopravní trasu v katastru obce tvoří silnice II/174 z Březnice do Lnářů, která prochází jižním okrajem katastru. Dále je to pak silnice III.třídy č.0302, která odbočuje z uvedené silnice II.třídy a tvoří hlavní příjezd do obce Hornosín. Na tuto silnici pak navazuje celá síť dalších komunikací.

Řešené polní cesty zajišťují především přístup na zemědělské pozemky na východní straně obce Hornosín a jedná se o rekonstrukci a novostavbu účelové komunikace.

V průběhu projektových prací byly upřesněny technické parametry řešeného prostoru. Konstrukce vozovky komunikace byla určena dle Katalogu vozovek polních komunikací – technické podmínky TP vydaného Ministerstvem zemědělství.

Hlavním podkladem pro vypracování PD bylo polohopisné a výškopisné zaměření celého pruhu území potřebného pro stavební úpravy. Dalším podkladem byla vyjádření, případně informativní zákres podzemních a nadzemních vedení, které nám poskytli správci sítí. Na základě těchto podkladů a vyjádření jsme vypracovali předmětný projekt na polní cesty.

Stavební objekt – polní cesta K Újezdci – I.část:

Prostorové uspořádání:

Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty, která se na začátku trasy napojuje na okraji obce na místní komunikaci a je jejím pokračováním. Pokračuje přibližně východním směrem a končí na hranici lesního porostu. Směrové vedení trasy je v souladu s normovými parametry a respektuje místní terénní podmínky. Protože stávající cesta má v průběhu této části trasy proměnlivou šířku, byla po dohodě se zástupci obce sjednocena šířka komunikace na 4,0m. Součástí řešení je doplnění cesty o výhybny, které umožní míjení se protijedoucích vozidel. Prostorové uspořádání je patrné ze situace 1:500.

Výškové uspořádání:

Je vyznačeno v podélném řezu. Bylo ovlivněno prostorovým uspořádáním a stávající konfigurací terénu v místě stavby a napojením na cestu P4. Niveleta komunikace je vedena ve své podstatě na úrovni okolního terénu, což usnadní nájezd na okolní pozemky. Minimální sklon trasy je 0,67%, maximální sklon je pak 7,78%. Výškové zakružovací oblouky mají hodnotu P=200 až P=3000. Výškové údaje jsou uvedeny v nadmořských výškách  systému BpV.

Příčné uspořádání:

Detailní popis konstrukce zpevnění a příčného uspořádání je ve vzorovém příčném řezu. Volná šířka komunikace je 4,5m s asfaltovou vozovkou šíře 4,0m a krajnicemi šířky 2x0,25m. V průběhu trasy je příčný spád oboustranný nebo jednostranný 2,5%, v závislosti na sklonu současné cesty.

Konstrukce vozovky byla navržena na základě jednotlivých stavebních úprav a je složena ze dvou konstrukčních charakteristik. Byla navržena dle TP – Katalog vozovek polních cest, vydalo Ministerstvo zemědělství - Ústřední pozemkový úřad č.j.2288/98-5010.

Konstrukční vrstvy vozovky navržené cesty v km 0,00-0,74796m tvoří v prostoru stávajícího zpevnění:

- kalový zákryt Slurry Seal tl.6mm

- asfaltovýý nátěr 1,8kg/m2

- penetrační makadam			tl.10cm

- posyp kamenivem drc. 35kg/m2

- podklad z kameniva vel. 32-63mm		tl. 15 cm

Tam kde je nutné rozšířit vozovku na potřebné 4,0m a v místě výhyben je navrženo následující složení vozovky:

- kalový zákryt Slurry Seal tl.6mm

- asfaltovýý nátěr 1,8kg/m2

- penetrační makadam			tl.10cm

- posyp kamenivem drc. 35kg/m2

- podklad z kameniva vel. 32-63mm		tl. 20 cm

- podklad ze štěrkodrti			tl. 20 cm

Příčné uspořádání cesty je vyznačeno v přílohách - Vzorové příčné řezy 1:50 a Příčné řezy 1:100.

Odvodnění silničního tělesa:

Je řešeno pročištěním stávajícího silničního příkopu. Protože tento příkop končí v současné době vyústěním na soukromých pozemcích mimo vodoteč, je navržen na konci tohoto příkopu v km 0,370 vtokový objekt s lapačem splavenin a s odvedením dešťových vod potrubím Js600mm délky 41m do blízké vodoteče.

Zemní práce:

Rozsah zemních prací je dán charakterem navrženého řešení polní cesty. Způsob a rozsah zemních prací je obsažen v položkách výkazu výměr. Úprava pláně je navržena hutněná, svahy zářezů a násypů budou provedeny ve sklonu  1:1. Požadavky na zemní těleso stanovuje norma ČSN 73 3050. Kontrola hutnění zemní pláně se provádí dle ČSN 72 1016.

Doplňující údaje:

Trasu polní cesty křižuje produktovod v majetku ČEPRO a.s. V blízkosti tohoto vedení je nutné dodržovat podmínky stanovené majitelem tohoto vedení. Před zahájením stavby je nutné vytýčit trasu tohoto podzemního vedení..

Projektant upozorňuje na nutnost vytýčení podzemních vedení u všech objektů ještě před zahájením zemních prací a provedení jejich zabezpečení během stavebních prací dle dispozic správců těchto zařízení!

Staveniště a provádění stavby:

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechna bezpečnostní ustanovení o ochraně

a bezpečnosti práce současně platných předpisů. Staveniště řešené cesty je dostupné ze stávající dopravní sítě z místních komunikací. Prostor skládek stavebního materiálu se upřesní s investorem a zástupci obce při předání staveniště.

Vytyčovací prvky cesty:

souřadnice hlavních lomových bodů trasy

Cesta K Újezdci – I.část:

ZÚ	793602.42     1103642.00

VB1	793594.04     1103632.36

VB2	793583.16     1103618.47

VB3	793573.23     1103606.61

VB4	793529.79     1103563.33

VB5	793499.62     1103532.40

VB6	793423.56     1103477.65

VB7	793404.14     1103464.91

VB8	793367.06     1103448.01

VB9	793352.40     1103432.28

VB10	793334.51     1103399.09

VB11	793321.86     1103380.47

VB12	793305.47     1103361.66

VB13	793280.52     1103320.72

VB14	793206.27     1103215.15

VB15	793174.76     1103181.58

VB16	793133.19     1103180.70

VB17	793081.44     1103182.43

KÚ	793062.50     1103186.63

Kvalitativní a dodací podmínky pro pozemní komunikace:

TECHNICKÉ NORMY

ČSN 01 3466	Výkresy inženýrských staveb. Výkresy pozemních komunikací

ČSN 01 8020	Dopravní značky na pozemních komunikacích

ČSN 01 8500	Základní názvosloví v dopravě

ČSN 72 1001	Pomenovanie a opís hornin v inženierskej geologií

ČSN 72 1002	Klasifikace zemin pro dopravní stavby

ČSN 72 1006	Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 72 1510	Kamenivo pro stavební účely. Názvosloví a klasifikace

ČSN 72 1512	Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky

ČSN 72 1810	Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení

ČSN 73 0020	Názvosloví spolehlivosti základových půd

ČSN 73 0420	Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení

ČSN 73 0422	Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů

ČSN 73 0810	Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požárníBezpečnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0821	Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN P ENV 1997

(73 1000)	Navrhování geotechnických konstrukcí Část 1: Obecná pravidla

ČSN 73 1001	Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1201	Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 2400	Provádění a kontrola betonových konstrukcí

ČSN P ENV 206

(73 2403)	Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kriteria hodnocení vrstvy

ČSN 73 3040	Geotextilie v stavebných konstrukciách. Základné ustanovenia

ČSN 73 3050	Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6100	Názvosloví silničních komunikací

ČSN 73 6101	Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102	Projektování křižovatek na silničních komunikacích

ČSN 73 6109	Projektování polních cest

ČSN 73 6110	Projektování místních komunikací

ČSN 73 6114	Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 73 6121	Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy

ČSN 73 6122	Stavba vozovek. Lité asfalty

ČSN 73 6125	Stavba vozovek. Stabilizované podklady

ČSN 73 6126	Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy

ČSN 73 6127	Stavba vozovek. Prolévané vrstvy

ČSN 73 6128	Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy

ČSN 73 6129	Stavba vozovek. Postřiky a nátěry

ČSN 73 6133	Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 73 6175	Měření nerovnosti povrchů vozovek

ČSN 73 6177	Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek

ČSN 73 6192	Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží

ČSN 73 6510	Vodní hospodářství. Základní vodohospodářské názvosloví

ČSN 73 6532	Vodní hospodářství. Názvosloví hydrogeologie

ČSN 75 1400	Hydrologické údaje povrchových vod

ČSN 75 3418	Ochrana povrchových a podzemních vod pře znečištěním při dopravě ropy

a ropných látek silničními vozidly

ČSN 75 4030	Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

ČSN 83 0901	Ochrana povrchových vod před znečištěním. Všeobecné požadavky

TECHNICKÉ PŘEDPISY A PODKLADY

TP37	Technologický pokyn pro provádění prefabrikovaných a monolitických čel silničních propustků	1990	IMOS Brno

TP51	Odvodnění silnic vsakovací drenáží	1991	IMOS Brno

TP58	Směrový sloupek, Dodatek 1999	1993	SV Brno

TP65	Zásady pro dopravní značení na PK	1995	CDV Brno

TP66	Zásady pro přechodné dopravní značení na PK soupravy	1996	CDV Brno

TP77	Navrhování vozovek pozemních komunikací	1995	VUT Brno

TP78	Katalog vozovek pozemních komunikací	1995	Roadconsult

TP83	Odvodnění pozemních komunikací	1997	Pragoprojekt

TP97	Geotextilie a další geosyntetické materiály v zemním tělese pozemních komunikací	1997	SG Geotechnika

TP99	Vysazování a ošetřování silniční vegetace	1998	SV Brno

TP100	Zásady pro orientační dopravní značení na PK	1999	CDV Brno

TP105	Nakládání s odpady vznikajícími při technologiích používajících asfaltové emulze

bez obsahu dehtu	1998	IMOS Brno

TP113	Značky a symboly pro výkresy PK	1998	ÚDI Praha

TP	Katalog vozovek polních cest	1998

VZOROVÉ LISTY STAVEB PK (VL)

VL 1	Vozovky a krajnice, 1995, aktualizace 1999

VL 2.2	Odvodnění, 1998

VL 2	Silniční těleso, 1995

VL 3	Křižovatky, 1995, všechny Dopravoprojekt Brno

VL 6.1	Svislé dopravní značky, 1999

STŘ S6	Vybavení a příslušenství silnic, Dopravoprojekt Brno

S6.2	Bezpečnostní zařízení, 1989

S6.3	Staničení, mezníkování a drobné prvky, 1989

S6.4	Sjezdy ze silnic, 1989

Sborník M	technické předpisy pro místní komunikace, Dopravoprojekt Bratislava

M0	Geodetické podklady, inženýrsko-geologické podklady, 1989

M6	Osvětlení, protihlukové clony, ostatní vybavenost MK, 1993

M9	Cizí zařízení, 1993

Vypracoval: ing.Koplík

České Budějovice: 21.10.2008